RTK SDK API 文档

版本: 1.0.0

更新日期: 2026-02-04

目录

1. 概述

2. 快速开始

3. API参考

4. 数据结构

5. 错误码

6. 使用流程

7. 注意事项

8. 示例代码

1. 概述

RTK SDK 是基于六分科技差分SDK封装的高精度定位库，提供厘米级RTK定位能力。

1.1 功能特性

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| RTCM差分获取 | 通过云端获取RTCM3差分数据 |
| 双模式支持 | 线程库模式 + 独立进程模式 |
| GPS串口管理 | 自动读取GPS数据、发送差分 |
| UDP广播 | 进程模式下广播RTK定位结果 |
| 日志系统 | 多级别日志，支持开关控制 1.2 目录结构 rtk_sdk/ ├── include/ │ └── rtk_sdk.h # 公开API头文件 ├── src/ # 源码目录 ├── thirdparty/sixents/ # 六分科技SDK ├── main/rtk_main.c # 进程入口 ├── Makefile # x86构建 ├── Makefile.arm # ARM交叉编译 └── rtk_sdk.conf.example # 配置示例 |

2. 快速开始

2.1 编译

# ARM交叉编译

make -f Makefile.arm

# 输出文件

# lib-arm/librtk_sdk.so    动态库

# lib-arm/librtk_sdk.a     静态库

# build-arm/rtk_service    独立进程

2.2 配置文件

[auth]

ak = your_access_key

as = your_access_secret

device_id = DEVICE_001

device_type = rtk_receiver

[broadcast]

port = 9000

address = 255.255.255.255

[gps_serial]

port = /dev/ttyUSB0

baudrate = 115200

auto_mode = 1

[log]

level = 3

file = /var/log/rtk.log

2.3 运行

./rtk_service -c rtk_sdk.conf

3. API参考

3.1 核心API

`rtk_sdk_init`

int rtk_sdk_init(const rtk_config_t *config);

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| config | 配置结构体指针，不能为空 |
| 返回值 | RTK_OK(0)成功，负值失败 |

⚠️ 必须在其他API之前调用

`rtk_sdk_deinit`

void rtk_sdk_deinit(void);

释放所有资源，程序退出前必须调用。

`rtk_sdk_start`

int rtk_sdk_start(void);

启动RTK定位服务，创建工作线程并连接服务器。

`rtk_sdk_stop`

void rtk_sdk_stop(void);

停止RTK定位服务，断开连接。

`rtk_sdk_get_state`

rtk_state_t rtk_sdk_get_state(void);

获取当前SDK运行状态。

| 状态值 | 含义 |
| --- | --- |
| RTK_STATE_IDLE | 未初始化 |
| RTK_STATE_INIT | 已初始化 |
| RTK_STATE_CONNECTING | 连接中 |
| RTK_STATE_RUNNING | 运行中 |
| RTK_STATE_STOPPING | 停止中 |
| RTK_STATE_ERROR | 错误状态 |

3.2 GGA数据输入

`rtk_sdk_input_gga`

int rtk_sdk_input_gga(const char *gga_str, int len);

输入NMEA格式的GGA语句。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| gga_str | GGA字符串，如 `$GPGGA,123519,4807.038,N,...` |
| len | 字符串长度 |

📌 建议每1秒调用一次

`rtk_sdk_input_position`

int rtk_sdk_input_position(double lat, double lon, double alt);

输入经纬度高度，SDK内部构造GGA。

3.3 回调注册

`rtk_sdk_set_rtcm_callback`

void rtk_sdk_set_rtcm_callback(rtk_rtcm_callback_t cb, void *user_data);

注册RTCM差分数据回调。

回调原型：

typedef void (*rtk_rtcm_callback_t)(

const uint8_t *data,    // RTCM二进制数据

int len,                // 数据长度

void *user_data         // 用户数据

);

⚠️ 回调在工作线程执行，请勿阻塞

`rtk_sdk_set_status_callback`

void rtk_sdk_set_status_callback(rtk_status_callback_t cb, void *user_data);

注册状态变化回调。

`rtk_sdk_set_error_callback`

void rtk_sdk_set_error_callback(rtk_error_callback_t cb, void *user_data);

注册错误回调。

3.4 UDP广播控制

`rtk_sdk_enable_broadcast`

int rtk_sdk_enable_broadcast(int port, const char *broadcast_addr);

启用UDP广播（进程模式）。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| port | 广播端口，如9000 |
| broadcast_addr | 广播地址，NULL使用默认255.255.255.255 |

`rtk_sdk_disable_broadcast`

void rtk_sdk_disable_broadcast(void);

禁用UDP广播。

3.5 GPS串口控制

`rtk_sdk_open_gps_serial`

int rtk_sdk_open_gps_serial(const char *port, int baudrate);

打开GPS串口。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| port | 设备路径，如 `/dev/ttyUSB0` |
| baudrate | 波特率，默认115200 |

`rtk_sdk_close_gps_serial`

void rtk_sdk_close_gps_serial(void);

关闭GPS串口。

3.6 日志控制

`rtk_sdk_set_log_level`

void rtk_sdk_set_log_level(rtk_log_level_t level);

设置日志级别。

| 级别 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RTK_LOG_OFF | 0 | 关闭 |
| RTK_LOG_ERROR | 1 | 错误 |
| RTK_LOG_WARN | 2 | 警告 |
| RTK_LOG_INFO | 3 | 信息 |
| RTK_LOG_DEBUG | 4 | 调试 |

`rtk_log_set_enabled`

void rtk_log_set_enabled(int enabled);

全局日志开关。

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 启用日志 |
| 0 | 禁用所有日志 |

`rtk_log_set_console_enabled`

void rtk_log_set_console_enabled(int enabled);

控制台输出开关。

`rtk_log_set_file_enabled`

void rtk_log_set_file_enabled(int enabled);

文件输出开关。

4. 数据结构

4.1 配置结构体

typedef struct {

/* 鉴权信息（必填） */

char ak[64];                    // Access Key

char as[128];                   // Access Secret

char device_id[64];             // 设备ID

char device_type[64];           // 设备类型

/* 网络配置 */

int timeout_sec;                // 超时时间(秒)，默认10

int use_https;                  // 是否HTTPS，默认0

/* 广播配置 */

int broadcast_port;             // UDP端口，默认9000

char broadcast_addr[64];        // 广播地址

/* GPS串口配置 */

char gps_serial_port[64];       // 串口设备

int gps_serial_baudrate;        // 波特率

int gps_auto_mode;              // 自动模式

/* 日志配置 */

rtk_log_level_t log_level;      // 日志级别

char log_file[256];             // 日志文件

} rtk_config_t;

4.2 定位结果结构体

typedef struct {

double latitude;            // 纬度（度）

double longitude;           // 经度（度）

double altitude;            // 海拔高度（米）

double hdop;                // 水平精度因子

int fix_quality;            // 定位质量 0:无效 1:单点 2:差分 4:RTK固定 5:RTK浮动

int satellites;             // 可见卫星数

uint64_t timestamp_ms;      // 时间戳（毫秒）

} rtk_position_result_t;

5. 错误码

| 错误码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RTK_OK | 0 | 成功 |
| RTK_ERR_INVALID_PARAM | -1 | 无效参数 |
| RTK_ERR_NULL_PTR | -2 | 空指针 |
| RTK_ERR_NOT_INIT | -100 | 未初始化 |
| RTK_ERR_ALREADY_INIT | -101 | 重复初始化 |
| RTK_ERR_NOT_RUNNING | -102 | 未运行 |
| RTK_ERR_AUTH_FAILED | -200 | 鉴权失败 |
| RTK_ERR_CONNECT_FAILED | -201 | 连接失败 |
| RTK_ERR_TIMEOUT | -202 | 超时 |
| RTK_ERR_THREAD | -300 | 线程创建失败 |
| RTK_ERR_FILE | -303 | 文件操作失败 |
| RTK_ERR_SIXENTS_INIT | -400 | 六分SDK初始化失败 |

6. 使用流程

6.1 线程库模式流程

graph TD

A[rtk_sdk_init] --> B[注册回调]

B --> C[rtk_sdk_start]

C --> D{主循环}

D --> E[rtk_sdk_input_gga]

E --> F{收到RTCM?}

F -->|是| G[回调处理]

G --> D

F -->|否| D

D --> H[rtk_sdk_stop]

H --> I[rtk_sdk_deinit]

6.2 进程模式流程（GPS自动模式）

graph TD

A[启动 rtk_service] --> B[加载配置]

B --> C[rtk_sdk_init]

C --> D[启用广播]

D --> E[rtk_sdk_start]

E --> F[GPS Worker启动]

F --> G{读取GPS串口}

G --> H[提取GGA]

H --> I[发送给差分SDK]

I --> J{收到RTCM?}

J -->|是| K[发送到GPS]

K --> L[解析RTK结果]

L --> M[UDP广播]

M --> G

6.3 API调用顺序

// 1. 初始化

rtk_sdk_init(&config);

// 2. 注册回调（线程库模式）

rtk_sdk_set_rtcm_callback(on_rtcm, NULL);

rtk_sdk_set_status_callback(on_status, NULL);

rtk_sdk_set_error_callback(on_error, NULL);

// 3. 启用广播（进程模式）

rtk_sdk_enable_broadcast(9000, NULL);

// 4. 启动服务

rtk_sdk_start();

// 5. 输入GGA数据（线程库模式）

while (running) {

rtk_sdk_input_gga(gga, strlen(gga));

sleep(1);

}

// 6. 停止和清理

rtk_sdk_stop();

rtk_sdk_deinit();

7. 注意事项

7.1 线程安全

- ✅ 所有公开API都是线程安全的

- ✅ 回调在工作线程中执行

- ⚠️ 回调函数内请勿执行耗时操作

- ⚠️ 回调函数内请勿调用SDK的stop/deinit

7.2 GGA数据要求

- 必须符合NMEA-0183格式

- 支持 $GPGGA 和 $GNGGA

- 建议每1秒发送一次

- 位置需在服务覆盖范围内

7.3 资源管理

- rtk_sdk_init 和 rtk_sdk_deinit 必须配对

- 程序退出前必须调用 rtk_sdk_deinit

- 重复初始化会返回错误

7.4 串口重连

- 串口异常断开会自动重连

- 最大重连次数：5次

- 连续3次读取错误触发重连

- 重连间隔：2秒

7.5 日志管理

// 生产环境建议禁用控制台日志

rtk_log_set_console_enabled(0);  // 禁用控制台

rtk_log_set_file_enabled(1);     // 启用文件

// 高性能场景可完全禁用

rtk_log_set_enabled(0);

7.6 配置文件注意

- AK/AS请勿硬编码在代码中

- 配置文件权限建议设为600

- 敏感信息不会出现在命令行参数

8. 示例代码

8.1 线程库模式

#include "rtk_sdk.h"

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

// RTCM回调 - 收到差分数据发送给GPS

void on_rtcm(const uint8_t *data, int len, void *user) {

printf("收到RTCM: %d 字节\n", len);

// send_to_gps(data, len);

}

// 状态回调

void on_status(rtk_state_t state, int code, void *user) {

const char *names[] = {"IDLE", "INIT", "CONNECTING", "RUNNING", "STOPPING", "ERROR"};

printf("状态变化: %s, 代码: %d\n", names[state], code);

}

int main() {

// 配置

rtk_config_t cfg = {0};

strcpy(cfg.ak, "your_ak");

strcpy(cfg.as, "your_as");

strcpy(cfg.device_id, "DEV001");

strcpy(cfg.device_type, "test");

cfg.log_level = RTK_LOG_INFO;

// 初始化

if (rtk_sdk_init(&cfg) != RTK_OK) {

printf("初始化失败\n");

return -1;

}

// 注册回调

rtk_sdk_set_rtcm_callback(on_rtcm, NULL);

rtk_sdk_set_status_callback(on_status, NULL);

// 启动

if (rtk_sdk_start() != RTK_OK) {

printf("启动失败\n");

rtk_sdk_deinit();

return -1;

}

// 主循环

const char *gga = "$GPGGA,123519,3929.95,N,11614.85,E,1,08,0.9,545.4,M,47.0,M,,*72\r\n";

for (int i = 0; i < 60; i++) {

rtk_sdk_input_gga(gga, strlen(gga));

sleep(1);

}

// 清理

rtk_sdk_stop();

rtk_sdk_deinit();

return 0;

}

8.2 UDP接收端

#include <stdio.h>

#include <string.h>

#include <sys/socket.h>

#include <netinet/in.h>

int main() {

int sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

struct sockaddr_in addr = {

.sin_family = AF_INET,

.sin_port = htons(9000),

.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY

};

bind(sock, (struct sockaddr*)&addr, sizeof(addr));

char buf[2048];

while (1) {

int len = recvfrom(sock, buf, sizeof(buf) - 1, 0, NULL, NULL);

if (len > 0) {

buf[len] = '\0';

// 检查是否为JSON定位结果

if (buf[0] == '{') {

printf("RTK定位: %s\n", buf);

} else {

printf("RTCM: %d 字节\n", len);

}

}

}

return 0;

}

附录：广播数据格式

RTCM差分数据

原始RTCM3二进制数据，直接发送给GPS模块。

RTK定位结果（JSON）

{

"type": "rtk_position",

"lat": 39.12345678,

"lon": 116.12345678,

"alt": 45.123,

"hdop": 0.8,

"fix": 4,

"sat": 12,

"ts": 1234567890123

}

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| fix | 定位质量：0无效 1单点 2差分 **4RTK固定** 5RTK浮动 |
| sat | 可见卫星数 |
| ts | 毫秒时间戳 |

Generated by RTK SDK | 2026